РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОДЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022											    №43

д.Родыгино

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Родыгинское сельское поселение

Советского   района Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, частью 1 статьи 10 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» администрация Родыгинского сельского поселения  Советского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Советского муниципального района Кировской области согласно приложению.

2.Опубликовать  настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Родыгинское сельское поселение Советского района Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района Кировской области www.советский43.рф.

Глава администрации

Родыгинского сельского поселения    А.А.Зыкова

Утверждены

постановлением администрации

Родыгинского сельского поселения

№ 43 от19.04.2022

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РОДЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 1.1Местные нормативы градостроительного проектирования Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, статьи 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области и внесения изменений в них, утверждённых решением Родыгинской сельской  Думы Советского района Кировской области от 07.04.2015№9 (далее - Местные Нормативы) Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования г.Советск Кировской области и внесения в них изменений, утвержденном  постановление администрации  г.Советск от _____№.__

Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования г.Советск Кировской области и внесения в них изменений, утвержденном  постановление администрации  г.Советск от _____№.__

. Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования г.Советск Кировской области и внесения в них изменений, утвержденном  постановление администрации  г.Советск от _____№.__

Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования г.Советск Кировской области и внесения в них изменений, утвержденном  постановление администрации  г.Советск от _____№.__

Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования г.Советск Кировской области и внесения в них изменений, утвержденном  постановление администрации  г.Советск от _____№.__

Местные Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия среды жизнедеятельности населения Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области путем введения требований к организации территории и расчетных градостроительных показателей.

1.2.  Местные        1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей:

1.Минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

а)электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б)автомобильные дороги местного значения;

в)физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае внесения изменений в генеральный  план Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области;

г)иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

2.Максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Родыгинского сельского поселения.

1.3.1. Минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравохранение, утилизация и переработка  и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области;

1.3.2. Максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области.

1.3.Местные Нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

1.4.Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими  Нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.

1.5.Размещение объектов градостроительного нормирования на территории  Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области определяется документами территориального планирования: Схемой территориального планирования Советского района Кировской области, Генеральным планом Родыгинского сельского поселения  Советского района Кировской области, Правилами землепользования и застройки Родыгинского сельского поселения  Советского района Кировской области и проектами планировки.

1.6.Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Местных Нормативов, применяются при внесении  изменений в Генеральный план Родыгинского сельского поселения Советского района, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.7.Утвержденные Местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

1.8.Местные Нормативы обязательны для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Родыгинского сельского поселения, при принятии решений о развитии застроенной территории, при подготовке документации по планировке территории.

# 1.9. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

# 1.9.1.Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными пунктом 1части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Родыгинского сельского поселение Советского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для  населения Родыгинского сельского поселения.

# 1.9.2.Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных Нормативов.

1.9.3.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных Нормативов.Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных Нормативов.

3.6. Нормативы обязательны для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Советского района Кировской области,  при принятии решений о развитии застроенной территории, при подготовке документации по планировке территории.

Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных Нормативов.

3.6. Нормативы обязательны для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Советского района Кировской области,  при принятии решений о развитии застроенной территории, при подготовке документации по планировке территории.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 2.1.Расчетные показатели в сфере инженерного обслуживания ( электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение)

2.1.1.При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85, СНиП 41-02-2003, СНиП 42-01-2002, требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями настоящих норм.

2.1.2.Для водоснабжения малоэтажной застройки в сельских населенных пунктах допускается применять локальные сооружения для забора и подачи воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

2.1.3. Расчетные расходы воды на поливку - 50 - 90 л/сутки на человека.

2.1.4.Расчетные расходы воды на противопожарные нужды - в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

2.1.5.Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды приведено в  таблице 1.

# Таблица 1

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |

2.1.6. Расчетный среднесуточный (за год) расход сточных вод населенных пунктов определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения (без учета расхода воды на поливку и противопожарные нужды).

2.1.7. При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп допускается устройство децентрализованной системы канализации. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 куб. м/сутки допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.

2.1.8.В сельских населенных пунктах (прежде всего при одно-, двухэтажной застройке) возможно как централизованное, так и автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов при условии соблюдения экологических требований.

Примечание. При децентрализованном теплоснабжении применяются автономные генераторы тепла различных конструкций, работающие на местных видах топлива.

# 2.1.9.Удельный расход тепла для жилых зданий на нужды теплоснабжения (при расчетной температуре наружного воздуха минус 33 град. C) в зависимости от этажности застройки приведён в таблице 2.

# Таблица 2

| Этажность застройки | , Вт/кв. м общей площади |
| --- | --- |
| 1 - 2 этажа | 180 |
| 3 - 4 этажа | 106 |

# 2.1.10.Укрупненные показатели потребления газа для жилищно-коммунального сектора:

# при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100 куб. м/год на 1 человека;

# при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250 куб. м/год на 1 человека;

# при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения:

# - в сельской местности 165 куб. м/год на 1 человека.

# 2.1.11.Расход электроэнергии, потребность в тепле, газе и мощности источников энергоснабжения для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 42-01-2002, "Правил безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора России", РД 34.20.185-94, а также изменениями и дополнениями к разделу 2 "Расчетные электрические нагрузки" РД 34.20.185-94, с учетом требований "Правил устройства электроустановок". При размещении линий электропередач и понизительных подстанций в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01-89*.

# 2.1.12.Укрупненные  показатели  электропотребления  приведены  в  таблице

# Таблица 3

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт.ч/год на 1 человека | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

## 2.2. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

## обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

## показатели  максимально  допустимого  уровня

## территориальной доступности таких объектов

2.2.1.Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры поселения и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

2.2.1.Расчетный уровень автомобилизации - 225 машин на 1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (300 машин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси).

2.2.3.Плотность магистральной сети в среднем составляет - 2 - 3 км/кв. км.

2.2.4.Обеспеченность гаражами или стоянками для долговременного хранения машин - 90% индивидуальных транспортных средств.

2.2.5.Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуальных транспортных средств могут размещаться:

на территориях коммунально-складских и производственных зон;

в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

на овражистых территориях, участках с резким перепадом рельефа;

2.2.6.Норматив обеспечения автостоянками, гаражами для долговременного (постоянного) хранения транспортных средств должен обеспечиваться в границах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства (свободные от застройки земли), при подготовке документации по планировке территории.

2.2.7.Рекомендуется широкое использование встроенных и встроенно-пристроенных гаражей в жилых и общественных зданиях, за исключением школ, детских дошкольных организаций, лечебных организаций со стационаром и культурно-зрелищных учреждений.

2.2.8.Встроенные (встроенно-пристроенные) гаражи (стоянки) следует проектировать в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 42.13330.2011 и СП 113.13330.2012.

2.2.9.При подготовке документации по планировке территории допускается формирование отдельных земельных участков в квартале:

для выделения внутриквартальной зоны детских и спортивных площадок;

для озеленения территории (удельный показатель принимается из расчета 6,0 кв. м/человека на квартал);

для размещения автостоянок открытого (закрытого) типа для долговременного хранения транспортных средств жителей микрорайона, (квартала).

2.2.10.Расчетное число мест хранения автотранспорта, а также парковки машин при новой застройке устанавливается в зависимости от категории комфорта жилого фонда и в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Тип многоквартирного дома по уровню комфорта | Автостоянка, гаражи для долговременного (постоянного) хранения автотранспорта (машино-мест на квартиру) | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта (машино-мест на квартиру) |
| --- | --- | --- |
| Престижный | 0,8 | 0,2 |
| Массовый (экономкласс) | 0,4 | 0,26 |
| Социальный (муниципальное жилище) |  |  |

## Примечание: Места парковки автомобилей следует размещать на расстоянии не более 150 м от общественных объектов.

## 2.2.11.Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

## Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

# 2.2.12.Нормативы объектов обслуживания транспортных средств:

# станции технического обслуживания автомобилей (далее - СТО) принимаются из расчета один пост на 100 - 150 легковых автомобилей;

# автозаправочные станции (далее - АЗС) - из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей в сутки.

# 2.2.13.Минимальная санитарно-защитная зона от АЗС - 50 метров (АЗС для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 метров/сутки без объектов технического обслуживания автомобилей).

# 2.2.14. Минимальная санитарно-защитная зона от СТО - 50 метров (СТО легковых автомобилей до 5 постов).

2.3.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня

обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и

спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

2.3.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здания и сооружения для проведения официальных физкультурно-оздоровите-льных и спортивных мероприятий (включая физкультурно – оздорови-тельные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собствен-ности или решение о создании которых прини-мают органы местного самоуправления | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| 3 | Помещения для физкуль-турно- оздоровительных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. чел. | 80 | 500 метров |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв.м. площа-ди пола на 1 тыс. чел. | 70 | 1,5 км |
| Примечания: 1. Для иных объектов местного значения в области физической культуры и спорта не указанных в таблице 6 расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование. 2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. |  |  |  |

2.4. Расчетные показатели минимального допустимого уровня

обеспеченности объектами в области образования и расчетные

показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов

2.4.1.Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов  приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 47 мест | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 98 мест | Для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| * Для объектов указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 3 допускается в местных нормативах градостроительного проектирования, устанавливать расчетные показатели, превышающие установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций. Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011. 2. Вместимость учреждений и организаций в области внешкольного обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011. 3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование. 4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. |  |  |  |

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности  объектами в области здравоохранения

и расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности таких объектов

2.5.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности  объектами в области здравоохранения   и расчетные показатели максимально допустимого  уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект |  | Не нормируется |
|  | сельские поселения | 1 на 300 человек |  |
| 2 | Отделения общей врачебной (семейной) практики, |  | Не нормируется |
|  | на участке врача семейной практики | 1500 человек взрослого и детского населения |  |
| 3 | Аптеки |  | Не нормируется |
| 4 | Амбулатория | На 2000 человек | Не нормируется |
| Примечания: 1. Показатель обеспечения койками в больничных учреждениях не должен учитывать места в дневных стационарах. 2. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами. 3. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании. 4. Лечебно-профилактические организации (далее - ЛПО) размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. 5. Вместимость учреждений и организаций в области здравоохранения и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.1.3.2630-10. |  |  |  |

2.6.  Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами в области утилизации

и переработки бытовых и промышленных отходов

# 2.6.1. Нормы накопления бытовых отходов на территории Родыгинского сельского поселения приведены в таблице 9.

# Таблица 9

| Виды отходов | Удельные нормы накопления на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| общее количество по поселению с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Крупногабаритные отходы: |  |  |
| смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей, парков | 5 - 15 | 8 - 20 |
| жидкие бытовые отходы из выгребов (в неканализованной застройке) | - | 2000 - 3500 |

2.7.Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.7.1.Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Объект, единица измерения |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |  | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Размер населенного пункта: | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/чел. |  |  |
|  |  | Сельский населенный пункт | 12 |  | Не нормируется |
| Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. чел. |  | Размер земельного участка 0,24 га | В соответствии с санитарными правилами |  |

2.7.2.Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.

2.7.3.При организации кладбищ должны учитываться требования:

- зонирования территории (зоны: входная, ритуальная, административно-хозяйственная, захоронений, а также зеленой защиты по периметру кладбища);

- организации подъездных путей и автостоянок;

Площадь мест захоронения должна составлять 65 - 70% общей площади кладбища.

2.7.4.На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

2.7.5.Требования к площадкам захоронения отходов производства и потребления следует принимать согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

2.8. Расчетные показатели в

сфере жилищного строительства

2.8.1.Социальный норматив жилищной обеспеченности:

на первую очередь строительства - 20 кв. м общей площади/человека;

на расчетный срок - 23 кв. м общей площади/человека.

2.8.2.Предельные размеры  земельных участков

Минимальные размеры  земельного участка (включая площадь застройки) принимаются:

для индивидуальных жилых домов  - 400 кв. м;

для блокированных жилых домов - 400 кв. м;

для многоквартирных отдельно стоящих  или секционных жилых домов (из расчета на 1 квартиру) 75 кв.м.

2.8.3. Максимальные размеры  земельного участка (включая площадь застройки) принимаются:

для индивидуальных жилых домов  - 5000 кв. м;

для блокированных жилых домов - 400 кв. м;

для многоквартирных отдельно стоящих  или секционных жилых домов (из расчета на 1 квартиру) 75 кв.м.

2.8.4.Минимальные размеры участка, предоставляемого для сельскохозяйственного использования и дачного строительства:

для ведения садоводства - 400 кв. м;

для ведения огородничества - 200 кв. м;

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 1,0 га;

для дачного строительства - 400 кв. м.

2.8.5.Максимальные размеры участка, предоставляемого для сельскохозяйственного использования и дачного строительства:

для ведения садоводства - 600 кв. м;

для ведения огородничества - 400 кв. м;

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 1,0 кв.м.;

для ведения животноводства – 1,0 кв.м.;

для дачного строительства - 400 кв. м.

2.8.6.Укрупненные нормативы потребности в территориях функциональных зон сельских поселений привелены в таблице 11.

Таблица 11

| Функциональные зоны | Га/1000 человек | Доля от перспективной площади % |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона: в т.ч. | 20- 25 | 21,9 |
| блокированной 1 - 3-этажной застройки с участком 100 кв. м (без площади застройки) | 7 - 8 | 5.5 |
| усадебной застройки с участками >1000 кв. м | 40 - 50 | 16,40 |
| Общественно-деловые | 2 - 2,5 | 2,6 |
| Производственные | 3 - 12 | 6,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 50 – 60 | 42,6 |
| Рекреационные | 10 - 16 | 13,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктур | 1,5 - 20 | 12,7 |

2.8.7.Плотность застройки территории жилого района допускается принимать не более приведенной в таблице 12.

Таблица 12

| Тип средового района | Плотность застройки территории жилого района, кв. м общей площади жилых домов/га |
| --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная секционная застройка (2 - 3 этажа) | 2600 |
| Малоэтажная блокированная застройка (блок на семью) с приквартирными участками (1 - 2 этажа) | 2900 |
| Усадебная (коттеджная) застройка одно-, двухквартирными домами с приусадебными участками | 1000 |

2.8.8. При подготовке проектной документации для строительства многоквартирного дома на отдельном земельном участке в кварталах существующей застройки населенного пункта для расчета удельных размеров площадок различного функционального назначения следует принимать показатели не менее установленных в таблице 11.

Обязательными элементами территории земельного участка многоквартирного дома являются:

территория под зданием;

проезды к зданию, тротуары;

открытые площадки для временного пребывания автомобилей (парковка);

автостоянки для хранения машин;

озелененная территория (придомовые зеленые насаждения);

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения;

площадки для занятия физкультурой;

площадки для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки).

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Таблица 12

| № п/п | Объект, единица измерения | Норма обеспеченности, количество пожарных депо/пожарных автомобилей | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты аварийно - спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований регионального значения |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо в населенном пункте с населением от 5 тыс. до 20 тыс. чел | 1/6 | 2500 метров |
| 2 | Пожарное депо в населенном пункте с населением от 20 тыс. до 50 тыс. чел | 2/12 | 1800 метров |

Примечания:

1.Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на дороги местного значения.

2.Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

3.Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

4.Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты.

5.Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов (в сельских поселениях - скотопрогонов).

6.Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В Местных Нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов с учетом: административно-территориального устройства; социально-демографического состава и плотности населения; природно-климатических условий; федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм. Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения сельских поселений, устойчивое развитие их территорий. Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии с: Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»; Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»; СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения; СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей; СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов; СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»; Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.